| 文档状态 | 保密级别 | 绝密 |
| --- | --- | --- |
| [ √ ]草稿 [ ]修订 [ ]发布 | 文档编号 | 20260324 |
|  | 管理部门 | 四川大学可视化ATC地空童话语音标注系统A-2模块项目组 |
|  | 修订年月 | 2026/4/7 |
|  | 版本号 | V1.1 |

可视化ATC地空通话语音标注系统项目A-2模块

功能设计说明书

| 修订人签字 | 审核人签字 | 批准人签字 |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年4月7日 | 日期：2026年4月7日 | 日期：2026年4月7日 |

变更履历

| 序号 | 变更日期 | 版本 | 变更位置 | 变更原因 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/3/31 | V1.0 | 全部 | 建立初稿 | 唐嘉 | 唐嘉 | 唐嘉 |
| 2 | 2026/4/7 | V1.1 | 物理设计章节 | 4.3 语音处理模块A-2（数据库交互描述）、5.2 界面关系 | 唐嘉 | 唐嘉 | 唐嘉 |

说明：“变更原因”主要是分为：

- 建立初稿

- 内容修订

- 正式发布

目录

1.	文档介绍	4

1.1.	编写目的	4

1.2.	文档范围	4

1.3.	读者对象	4

1.4.	术语与缩写解释	4

1.5.	参考资料	4

2.	系统概述	5

2.1.	系统说明	5

2.2.	项目背景	5

2.3.	系统任务	5

3.	需求说明	6

3.1.	整体需求	6

3.2.	功能需求	7

3.2.1.	需求编号规则	7

3.2.2.	总体模块划分	7

4.	功能性需求	7

4.1.	全体模块业务对象规范	7

4.1.1.	以香港赤鱲角国际机场为开发与处理对象 RQ-A-0-10	7

4.2.	全体模块开发环境规范	8

4.2.1.	遵循统一的开发工具与目标运行环境 RQ-A-0-20	8

4.3.	语音处理模块A-2	9

4.3.1.	接收网络数据流并生成时间戳 RQ-A-2-10	9

4.3.2.	下载历史通话数据并生成时间戳 RQ-A-2-20	9

4.3.3.	实现语音数据的本地存储管理 RQ-A-2-30	10

4.3.4.	实现按起止时间获取语音数据接口 RQ-A-2-40	10

5.	界面设计	11

5.1.	界面的功能	11

5.1.1.	前台界面	11

5.1.2.	后台界面	11

5.2.	界面关系	11

5.2.1.	页面1 音频数据流式下发接口	11

5.2.2.	页面2 预处理结果异步回调接口	12

- 文档介绍

  - 编写目的

本文档描述可视化ATC地空通话语音标注系统A-2模块功能设计说明书的目的在于定义模块总体功能要求作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础提供性能要求初步设计和用户影响的信息作为软件人员进行软件结构设计和编码的基础作为软件总体测试的依据。

  - 文档范围

本文档主要涵盖可视化ATC地空通话语音标注系统A-2模块功能及功能操作方式的基本描述。它限定在A-2模块内部业务流转和与A-3模块A-5模块的边界交互上。它详细规定了自动录音抓取引擎的底层实现极低内存下的非阻塞音频流控制异步通信机制返回数据解析算法以及入库数据格式。

  - 读者对象

本文档的主要读者包括项目开发人员系统架构设计人员项目管理人员测试人员和项目评审人员。

  - 术语与缩写解释

| 术语或缩写 | 解释 |
| --- | --- |
| ATC | Air Traffic Control，空中交通管制 |
| ADS-B | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，一种飞机自动广播位置的监视技术 |
| ASR | Automatic Speech Recognition，自动语音识别 |
| VAD | Voice Activity Detection，语音活动检测 |
| AIP | Aeronautical Information Publication，航空情报资料 |
| API | Application Programming Interface，应用程序接口 |
| Sherpa-ONNX | 专为快速语音理解设计的非自回归端到端基础模型 |
| Chunking | 流式分块处理模式 |
| LRU | Least Recently Used，最近最少使用淘汰算法 |
| VHHH | 香港赤鱲角国际机场ICAO代码 |
| LiveATC | 本系统主要的原始语音数据源网站 |

  - 参考资料

| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 版本 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICAO Annex 10: Aeronautical Telecommunications | International Civil Aviation Organization (ICAO) | 第11版 | 2023年 |
| 2 | Hugging Face Transformers: State-of-the-art Natural Language Processing | Hugging Face Documentation | v4.37.x | 2024年 |
| 3 | sherpa-onnx SenseVoice multilingual model documentation | k2-fsa 项目组与 FunAudioLLM | 2024-07-17 | 2024年 |
| 4 | 《可视化 ATC 地空通话语音标注系统 A-2 模块需求规格说明书》 | 20260324 | V1.0 | 2026年3月24日 |

- 系统概述

  - 系统说明

软件项目综合实践的任课老师杨凯提出可视化ATC地空通话语音标注系统项目，项目编号为Alpha。项目由A-1、A-2、A-3、A-4和A-5开发团队共同开发，分别对应航迹处理、语音处理、语音预处理、UI和数据库接口与vsp数据模块。本项目面向航空语音数据标注人员、航空研究人员和语音识别模型训练人员。系统主要用于收集ATC语音、进行自动语音识别并提供可视化标注平台，从而构建高质量航空语音数据集。

  - 项目背景

真实的ATC地空通话录音是航空安全分析、飞行员培训及垂直领域AI模型训练的核心资产。但从LiveATC等公开渠道获取的原始音频来看，多为长时间持续、夹杂大量背景噪音的非结构化数据，还缺乏文本对照和有效时间戳。在缺乏预处理的情况下，人工标注员处理海量原始录音时，需耗费大量时间做片段截取、反复听辨和手动打轴，这种纯手工模式成本高昂且极易疲劳出错，无法满足大规模高质量数据集的构建需求，成为传统模式的主要局限。随着大语言模型和先进ASR技术的成熟，“机器预标注 + 人工可视化校验修改” 成为更高效的解决方案，这也要求系统具备自动化的前置数据准备能力。在本项目架构下，持续供给的结构化音频数据是前端可视化（A-4）的数据来源和 AI 模型（A-3）的处理对象，A-2 模块因此被设计为连接外部原始音源、内部模型与数据库的自动化管道，也是整个标注系统实现自动化流水线的先决条件。

  - 系统任务

A-2语音处理模块的核心总目标是构建一套高可用、自动化且轻量化的后端数据处理流，将外部非结构化的ATC地空通话录音，转化为包含时间戳和文本的标准化数据，为前端系统提供高质量的素材来源。具体围绕三大核心目标及配套资源管控目标落地执行：

其一，实现自动化录音组件的功能落地，通过定向稳定抓取的方式开发自动化脚本，从LiveATC等外部音源获取大量非结构化录音，无人值守持续捕获如VHHH频道等特定音频数据，同时应对网络波动与防反爬机制，做好断点重试与校验，保障音频无损获取，并向后续环节传递本地音频文件；

其二，搭建智能预处理编排模块，作为调度中枢承接音频文件后，立即自动发起对A-3预处理API（SenseVoice微调模型）的调用，接收其返回的VAD切分与初步识别文本结果，同时完成数据接收与健壮异常处理，准确解析VAD返回的VAD切分点及对应初步识别文本，再向标准化数据拼装环节传递解析后的时标与文本；

其三，完成标准化数据拼装，统一将音频路径、时间戳与文本进行严格的结构化绑定，通过调用接口将处理后的数据写入A-5数据库与接口，实现规范化数据落地；

此外，还需适配环境的资源管控目标，在服务器仅1核CPU、512MB内存的有限资源条件下，采用流式处理或生成器模式杜绝大体积音频处理时出现OOM内存溢出问题，同时制定基于时间/容量的本地音频“滚动清理/归档”动态存储策略，搭配10GB磁盘空间，保障系统长效不宕机运行。

图1 系统任务示意图

- 需求说明

  - 整体需求

可视化ATC地空通话语音标注系统A-2语音处理模块的整体需求以香港赤鱲角国际机场为固定数据采集与处理对象。后端服务必须遵循2026选件项目综合实践文档规范采用Python语言与FastAPI框架开发。模块需严格适配Debian x64操作系统单核CPU 512MB运行内存以及10GB本地存储空间的资源限制条件在这些约束下实现网络流监听历史文件拉取本地存储生命周期管理以及对外音频服务接口的开发从而满足将外部非结构化ATC地空通话录音自动转化为包含精确时间戳和初步识别文本的标准化结构化数据的核心效果为A-4前端可视化标注界面和A-3预处理算法提供一致的高质量数据来源同时通过流式处理和LRU滚动清理机制保障系统在有限资源环境下实现长效不宕机运行并支持与A-5数据库接口的无缝数据对接。

  - 功能需求

本节详细描述产品功能性需求，明确系统需包含的核心业务功能与服务接口。首先确立统一需求编号规则，其次按规范对功能需求进行模块化拆分与层级编号，最后针对各项业务需求展开工程视角的详细描述。

    - 需求编号规则

系统需求采用标准的追踪编号体系。全局模块规范使用RQ-A-0-XX格式。语音处理模块功能使用RQ-A-2-XX格式。具体的二级工程实现点在相应编号后追加子序号作为需求溯源和测试用例编写的依据。

    - 总体模块划分

系统功能划分为三个顶级模块。模块一和模块二为全局规范明确系统的业务对象边界和底层开发环境约束。模块三为A-2语音处理核心业务拆解为实时流摄取历史归档获取本地存储管理和音频数据API四个一级功能。

- 功能性需求

  - 全体模块业务对象规范

| 模块名称 |  | 全体模块业务对象规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块简介 |  | 规定系统的数据采集与处理范围，明确以香港赤鱲角国际机场（ICAO代码VHHH）为业务对象，在数据摄取源头过滤其他空域冗余数据 。 |  |  |  |
| 模块功能列表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级功能 |  |  | 二级功能 |  |
|  | 功能名称 |  | 功能编号 | 功能名称 | 功能编号 |
| 1 | 以香港赤鱲角国际机场为开发与处理对象 |  | RQ-A-0-10 | 锁定机场坐标与有效频道源 | RQ-A-0-10-01 |
|  |  |  |  | 越界冗余数据过滤与标记 | RQ-A-0-10-02 |

    - 以香港赤鱲角国际机场为开发与处理对象 RQ-A-0-10

本功能规定系统各节点在实现网络数据抓取与数据映射时的目标定位条件以确立全局唯一的数据处理基准。

      - 锁定机场坐标与有效频道源 RQ-A-0-10-01

数据采音引擎将香港赤鱲角国际机场VHHH作为固定请求参数，固化于爬虫脚本与流监听组件中。网络请求组件仅允许对LiveATC等公开源中VHHH相关的塔台与进近及地面管制频段发起异步HTTP请求。

      - 越界冗余数据过滤与标记 RQ-A-0-10-02

在生成音频物理文件及向数据库写入元数据时，后端逻辑自动将VHHH标识字段绑定至关系型数据库t_a2_voice_files表的icao_code字段中，确保持久化数据的结构一致性。针对音频广播流中大量存在的静音或无意义噪音片段系统接入VAD语音活动检测算法，进行静音跳过与有效切分，不做复杂的底层信号剔除，以维持原始时轴的连续性。

  - 全体模块开发环境规范

| 模块名称 |  | 全体模块开发环境规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块简介 |  | 规定项目各模块的软件架构与开发语言及宿主机运行环境配置标准保障在极低硬件资源下的系统高可用性。 |  |  |  |
| 模块功能列表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级功能 |  |  | 二级功能 |  |
|  | 功能名称 |  | 功能编号 | 功能名称 | 功能编号 |
| 1 | 遵循统一的开发工具与目标运行环境 |  | RQ-A-0-20 | 适配低内存限制的异步框架 | RQ-A-0-20-01 |
|  |  |  |  | 部署脚本与宿主机环境匹配 | RQ-A-0-20-02 |

    - 遵循统一的开发工具与目标运行环境 RQ-A-0-20

服务端代码及运行环境配置严格遵照系统指导文档的约束指标实现底层架构的技术统一。

      - 适配低内存限制的异步框架 RQ-A-0-20-01

后端工程采用Python语言及FastAPI框架构建。针对单核CPU与512MB物理内存的严苛上限，系统全部磁盘I/O操作与网络传输强制采取异步非阻塞机制。大体积媒体文件的读写必须使用流式处理Streaming或分块读取Chunking模式，严禁将完整音频文件加载至内存变量从框架层面杜绝OOM内存溢出风险。

      - 部署脚本与宿主机环境匹配 RQ-A-0-20-02

服务端程序提供标准化的容器化部署方案，完全适配Debian x64 Linux操作系统。内部集成进程管理器并配置崩溃自动重启策略。系统运行期间持续监控文件句柄资源上限与10GB本地存储空间的占用率，保障应用在资源受限的宿主机环境中长效稳定运行。

  - 语音处理模块A-2

| 模块名称 |  | 语音处理模块（A-2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块简介 |  | 负责系统前端与内部AI模型之间的数据调度实现外部非结构化语音的自动化采集与绝对时标对齐与本地文件LRU生命周期管理并提供基于时间戳的音频段流式访问接口。 |  |  |  |
| 模块功能列表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级功能 |  |  | 二级功能 |  |
|  | 功能名称 |  | 功能编号 | 功能名称 | 功能编号 |
| 1 | 接收网络数据流并生成时间戳 |  | RQ-A-2-10 | 建立实时音频流高可用监听 | RQ-A-2-10-01 |
|  |  |  |  | 流式截断分块与动态时标推演 | RQ-A-2-10-02 |
| 2 | 下载历史通话数据并生成时间戳 |  | RQ-A-2-20 | 历史归档音频队列自动化拉取 | RQ-A-2-20-01 |
|  |  |  |  | 命名规则解析与绝对时间对齐 | RQ-A-2-20-02 |
| 3 | 实现语音数据的本地存储管理 |  | RQ-A-2-30 | 磁盘容量监控与预警熔断控制 | RQ-A-2-30-01 |
|  |  |  |  | 基于业务状态的滚动淘汰机制 | RQ-A-2-30-02 |
| 4 | 实现按起止时间获取语音数据接口 |  | RQ-A-2-40 | 请求参数解析与本地时标检索 | RQ-A-2-40-01 |
|  |  |  |  | 异步文件流分块下发处理 | RQ-A-2-40-02 |

    - 接收网络数据流并生成时间戳 RQ-A-2-10

本功能承接外部非结构化模拟信号负责接收目标频道的实时音频流，并将其转换为带有精确时间属性与结构化元数据的数字文件。

      - 建立实时音频流高可用监听 RQ-A-2-10-01

后端服务建立与LiveATC广播节点的持久化TCP连接 。监听引擎内置异常捕获机制与指数退避重试算法有效应对公网连接超时与连接闪断等网络异常状况，确保数据流摄取进程的高可用性与无损音频抓取。

      - 流式截断分块与动态时标推演 RQ-A-2-10-02

监听引擎遵循外部音源天然的半小时截断规则，持续接收音频流并落地为本地物理文件。截断触发瞬间，引擎调用系统标准UTC时间结合当前文件的音频采样率与字节偏移量推演出该段音频起始与结束的绝对时间戳。处理结果同步写入t_a2_voice_files表，涵盖file_name、file_path、icao_code、start_time_utc、end_time_utc、file_size、source_url、status（初始标记为0代表下载中）、a3_process_status（初始标记为0代表未处理）字段，并将status状态位初始标记为0代表下载中

    - 下载历史通话数据并生成时间戳 RQ-A-2-20

本功能用于弥补实时监听的时间盲区，通过批量获取目标站点的历史归档数据完成系统初期语料数据集的快速构建 。

4.3.2.1. 历史归档音频队列自动化拉取 RQ-A-2-20-01

系统内置定时调度任务按配置策略自动请求历史音频链接队列。面对大体积的历史压缩包下载模块强制调用异步流式写入接口，分片追加保存至本地磁盘严格控制并发下载时的峰值内存消耗。

4.3.2.2. 命名规则解析与绝对时间对齐 RQ-A-2-20-02

利用正则表达式提取下载链接与物理文件名中隐含的日期时间字符串，并输入时区解析算法转化为标准绝对UTC时间。解析后的元数据连同source_url一并录入t_a2_voice_files表，同时设置a3_process_status为0，确保历史回溯数据与实时监听数据在时间标度与数据库结构上保持绝对统一，为后续时空同步对齐奠定基础。

    - 实现语音数据的本地存储管理 RQ-A-2-30

本功能作为后端资源调度的核心负责对服务器受限的10GB本地存储资源进行全生命周期自动化维护。

4.3.3.1. 磁盘容量监控与预警熔断控制 RQ-A-2-30-01

触发熔断阈值后存储管理模块启动LRU最近最少使用淘汰算法。逻辑层优先检索t_a2_voice_files表中last_access_at字段清理创建最早且长期未被访问的过期音频。同时支持联合查询t_a2_voice_segments表精准定位is_annotated字段为TRUE，即已完成人工校验落盘的记录安全删除其对应的本地冗余缓存文件，文件清理完毕后同步将t_a2_voice_files的status字段更新为3代表已清理，并向t_a2_storage_log表插入审计记录（action_type='CLEANUP'、target_file_id、released_space等）。

4.3.3.2. 基于业务状态的滚动淘汰机制 RQ-A-2-30-02

触发熔断阈值后，存储管理模块启动LRU最近最少使用淘汰算法。逻辑层优先检索t_a2_voice_files表中的last_access_at字段，清理创建最早且长期未被访问的过期音频（支持结合status=2待清理状态）。同时支持联合查询t_a2_voice_segments表，精准定位is_annotated字段为TRUE即已完成人工校验落盘的记录，安全删除其对应的本地冗余缓存文件，文件清理完毕后同步将t_a2_voice_files的status字段更新为3代表已清理，并向t_a2_storage_log表插入审计记录。

    - 实现按起止时间获取语音数据接口 RQ-A-2-40

本功能负责将底层非结构化文件转化为标准化服务，向上游A-4前端标注界面及A-3算法微服务暴露按需调用的数据通道。

4.3.4.1. 请求参数解析与本地时标检索 RQ-A-2-40-01

接口接收调用方传入的标准UTC时间范围参数。服务端查询引擎t_a2_voice_segments表中比对abs_start_time与abs_end_time，检索命中后提取relative_start及relative_end偏移秒数，最终通过外键映射至t_a2_voice_files表获取确切物理路径，实现外部时间请求与内部二进制读取点的精准解耦。

4.3.4.2. 异步文件流分块下发处理 RQ-A-2-40-02

为应对512MB极低内存的工程约束，数据下发接口依托FastAPI的StreamingResponse类实现。业务逻辑将底层定位到的局部音频文件封装为Python异步二进制生成器，按固定块大小持续推流给调用方，彻底杜绝文件全量加载带来的内存消耗，同时每次调用均会刷新对应源文件的last_access_at时间戳，以辅助LRU淘汰算法的精准运转。

- 界面设计

鉴于A-2语音处理模块作为系统的后端核心数据处理管道，本模块不包含直接面向终端用户的图形可视化界面 。为了严格遵循软件工程规范与前后端分离架构，本节将传统需求分析模板中的界面设计要求，映射为面向内部微服务架构与外部前端系统的API数据交互接口规范，以此作为各项目组之间联调与数据交互的工程契约。

  - 界面的功能

    - 前台界面

前台界面主要指代面向A-4可视化前端标注模块所暴露的数据访问与调度服务。功能列表说明如下：

- 根据系统统一的UTC绝对时间跨度参数，检索底层数据库中可用的ATC音频切片元数据与预处理文本。

- 接收前端由于用户拖动波形图或播放进度条而产生的动态时间偏移量请求，并在后端精准定位至物理媒体文件的特定字节位置。

- 基于FastAPI异步框架封装低内存消耗的二进制音频流下发通道，保障前端波形图与时标数据的实时同步加载与可视化渲染。

    - 后台界面

后台界面主要指代面向A-3预处理微服务以及内部系统守护进程所定义的内部管理与状态回调规范。 功能列表说明如下：

- 对外暴露供A-3SenseVoice算法模型在推理完成后调用的异步回调端点，用于接收并解析模型生成的VAD切分时间戳与ASR初步识别文本。

- 响应系统内部定时任务发起的磁盘容量巡检动作，并在触发存储空间安全告警阈值时，自动执行基于LRU最近最少使用算法的物理音频文件淘汰与冗余缓存清理流程。

  - 界面关系

    - 页面1 音频数据流式下发接口

- 页面说明

本接口专供A-4前端可视化标注界面在加载特定航班通话或用户手动干预播放进度时进行网络调用。前端系统通过请求报文传入标准的协调世界时起止参数，A-2模块后端的路由网关接收参数后，首先在底层的语音切片映射表中比对绝对时间戳信息，检索命中对应的录音记录后提取相对偏移秒数。随后业务逻辑将偏移量映射至本地服务器的确切物理文件路径，并严格遵循单核CPU与512MB极低内存的宿主机运行环境约束。底层逻辑摒弃传统的文件全量加载模式，转而利用异步生成器机制剥离出受控的局部二进制数据块，以流式传输模式持续稳定地响应给前端应用。

- 页面迁移图

前端标注系统发起附带绝对时间戳参数的网络请求，流转至A-2模块的数据流接口网关。网关解析时间参数并联表查询底层数据库获取目标文件的物理路径与读取偏移量，传递至底层的异步文件流处理服务。 文件处理服务按固定的安全缓存块大小读取本地媒体资源并转换为二进制流片段，随后更新该文件的最近访问时间字段。最终由网关将处理好的数据块持续推流，响应并呈现至前端音频播放与波形渲染组件。

- 页面截图

由于本模块无图形化要素，此处输出核心接口契约规范以替代截图。请求协议采用HTTP GET方式。 请求路由地址设定为系统内部约定的音频流转路径。核心请求参数包含前端传入的起始绝对时间与终止绝对时间。正常业务响应状态码为206代表部分媒体内容下发成功。 响应数据格式约定为标准的二进制音频文件流。

    - 页面2 预处理结果异步回调接口

- 页面说明

本接口专供A-3语音预处理微服务在完成大模型推理与矩阵运算后，向A-2数据管道反向推送结构化分析结果。当A-2模块完成外部非结构化实况或历史ATC录音的本地落盘后，会向下游派发任务。A-3模型运算完毕后，必须通过此回调接口将生成的语音活动检测切分点以及对应的初步语音识别文本回写至系统后端。

A-2模块在接收到包含原始文件关联标识与识别片段数组的序列化JSON数据后，开启数据库写事务：更新t_a2_voice_files表的a3_process_status为2（已生成文本），若失败则设为3（失败）并记录error_log；在t_a2_voice_segments表中批量插入/更新切片数据，包括relative_start、relative_end、abs_start_time、abs_end_time、asr_content、vad_confidence、duration（计算通话时长，供A-4进度条显示）、model_info（记录Sherpa-ONNX/SenseVoice版本信息）、storage_tag等字段；is_annotated默认保持FALSE（待A-4手动校对）。落盘成功后系统提交事务，并向A-3微服务返回资源创建成功的网络响应标识。

- 页面迁移图

算法A-3微服务完成指定ATC音频的降噪与预处理并生成文本和时标，封装序列化报文后发送至A-2模块的回调接收网关。网关对传入的数据载荷进行报文解析与参数有效性校验，校验通过后将实体对象传递至数据库持久化服务。持久化服务开启底层数据库事务操作，将切片偏移量与ASR识别文本批量更新至语音切片表中。落盘成功后系统提交事务，并向A-3微服务返回资源创建成功的网络响应标识。

- 页面截图

请求协议采用HTTP POST方式。请求路由地址设定为系统内部约定的异步回调路径。请求报文封装类型为应用级JSON结构化格式。请求体核心载荷必须包含原音频文件唯一标识，以及包含相对起点与相对终点与初步识别文本等关键属性的对象数组。 正常业务响应状态码为201代表后台资源状态更新与数据拼装成功。